附件

遂宁市第一人民医院

远程诊疗视频系统采购项目清单及评分办法

一、产品购置清单、技术参数及配置标准

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议高清MCU | - 采用嵌入式硬件架构，有效避免病毒对系统的破坏，7*24连续开机工作，支持ITU-T (H.323)和IETF(SIP)； 2、支持128kbps至8Mbps码流呼入； ★3、单台服务器至少支持128点并发登陆，本次采购授权6个点并发并保留可扩展性； 4、支持远程维护和升级，支持系统备份，支持系统灾难恢复； - 5、支持灵活的端口部署方式，支持按需购买的端口license扩容； ★6、支持H.263、H.263+、MPEG4、H.264 high profile，支持HG.264高清视频编解码，可在低带宽下保证高清音视频传输； 7、支持业界领先的前向纠错和丢包恢复机制，保证在一定丢包网络环境下，音视频效果清晰流畅； 8、支持QCIF、CIF、 4CIF、VGA、720P(1280*720)、1080P (1920*1080)的视频格式； 9、★支持G.723、G.722、G.728、G.729、AAC，支持FLAC音频标准，支持32k宽音频语音； 10、支持回声消除、自动增益、自动噪声抑制、 静音检测、自动均衡等技术； 11、数据采用256位加密后传输，确保传输安全，云端数据存储采用MD5不可逆加密方式，支持用户分级管理； - 12、支持会议日志； 13、支持socks5代理登录； 14、支持预约会议功能； 15、支持会议模板定制； 16、支持会议地址簿； ★17、支持创建多个会议室多组会议同时进行，互不干扰，支持授权一个账号多个会议室的登陆权限；（提供相应截图证明材料并加盖制造厂商公章） 18、支持通过WEB浏览器进行实时会议状况监控； - 19、支持手机观看会议直播； - 20、可放置在公网也可放置在私网，公网和私网之间召开会议； 21、支持不同速率的终端混合加入会议； 22、支持不同音视频协议的终端混合加入会议； 23、支持手机端随时加入会议； - 24、支持防火墙穿透防火墙和NAT穿越，数据完整性校验技术； ★25. 提供设备3C认证证书复印件并加盖制造厂商公章. | 台 | 1 |
| 3 | 视频会议高清终端 | - 1.采用镜头与终端分离的分体式结构设计，方便灵活安装部署，整体静音设计； 2.终端为硬件终端，非PC机加采集卡模式； 3.至少1 个 RJ45 以太网接口，10/100/1000 Mbps 全/半双工手动或自适应； - 4.支持802.11b/g/n无线协议 5.至少支持1路1080P高清视频输入； 6.视频输出：至少支持2路输出，支持VGA和HDMI输出； 7.视频输入、输出的分辨率应能达到 1080P@60fps； 8.★至少 3 路音频输入，至少 3路音频输出；输入输出接口均须支持6.5mm MIC接口和线路输出RCA接口，不得以外接设备实现（提供投标产品接口高清照片并加盖制造厂商公章）； 9.至少1个 RS-232 接口，用于摄像头控制和本地诊断； 10.★提供至少4个USB2.0，可外接移动硬盘做会议录制； 11.应支持 1080P、720P、4CIF、CIF、QCIF、SVGA、XGA、SXGA 等图像格式的编解码，帧率应都能达到 30fps； 12.终端支持双显，同时显示或分别显示图像内容和数据内容； 13.支持国际标准的MPEG4和H.264编解码标准，支持可变码流和恒定码流，支持HG264编解码标准； ★14.图像支持1、2、画中画、4、6、8、9、10、13、16、25分屏显示； 15.流量控制：每一路视频有流量控制功能，通过限定后，流量不得超过设置的流量； 16.音频和数据录制下来的文件不得超过2MB/分钟； 17.参数设置：与会者可以根据网络条件设置合适的音视频参数，可以设置最大带宽流量，压缩算法、分辨率，帧率，质量等； 18.支持ACC、G.722.1、G.723.1、G.728、FLAC标准，高保真音频； 19.具有自动唇音同步，误差应不可察觉，音频、视频相对延迟小于 40ms； 20.提供音视频相对延时进行手动调整的功能； 21.支持自动增益和自动降噪； 22.支持回音抑制和反馈抑制； 23.支持全场静音； 24.持身份认证、数据完整性校验、AES/DES加密、防火墙保护；数据采用256位加密后传输，确保传输安全，云端数据存储采用MD5不可逆加密方式，支持用户分级管理； 25.通过口令控制终端的访问与使用; 26.支持office、PDF、jpg、cad等文档共享，多媒体文件共享； 27.支持标准布局、培训布局、视频布局模式，满足客户不同场景需要； - ★28. 支持多屏共享，终端可以接收通过无线方式推送的PC端电脑桌面，同时推送数量不低于于8PC端; （提供相应截图证明材料并加盖制造厂商公章） 29.支持网络断线后，终端自动重连会议室功能； 30.音视频分开传输，优先保证音频效果； 31.支持文字公聊和文字私聊，语音公聊和语音私聊； 32.支持会议滚动字幕； 33.支持会议录制功能，会议录制可录制为私有格式和公有格式； 34.支持socks5代理登陆功能； - 35支持在线远程调整各与会者用户音视频设置参数； 36.初次安装调试后，支持一键开机直接登录会议室功能 ★37. 支持会议录制，无需安装第三方软件或者其他特殊插件，支持.xrf格式录制、.avi格式录制，录制文件<200MB/小时（支持的格式提供相应截图证明材料并加盖制造厂商公章）； ★38.具有单路图像抓拍，每路视频画面可以单独瞬间抓拍、记录存储，以便查看,支持单路视频录制和全局会议录制; ★39.支持会场轮询显示、可定义轮询时间；支持会场分组轮询，可定义至少10个轮询组（支持的格式提供相应截图证明材料并加盖制造厂商公章）； | 台 | 1 |
| 4 | 平板支架 | 1.落地式支架，至少支持最大升高至1.5米； 2.支持180°任意旋转； 3.夹板最大张开11cm 4.金属材质 | 套 | 10 |
| 5 | 触摸一体机 | 1.至少支持65英寸1080P高清屏 2.支持6点红外触摸屏 3.超窄边框设计 4.侧边薄膜按键 5.内置电源 6.支持壁挂 | 台 | 1 |
| 6 | 视频会议高清摄像机 | 1.1/2.7″ HD color CMOS 2.定焦 3.广角：95° 720P@30fps 4.支持9个预置位，水平355度，垂直105度 5.OSD菜单球机菜单、巡航调用 边界扫描 6.支持RS-232，支持PELCO-D协议和索尼VISCA协议， 7.视频输出接口：USB2.0 8.200万动态像素 9.支持红外遥控器 桌面安装/吸顶安装并提供标准三角架安装接口 | 台 | 1 |
| 7 | 视频会议系统管理软件 | 1.支持多点位同时在线，多对多语音通话、音频优先、多路视频广播、多视频源、静音检查(VAD)、回音消除（AEC）、自动音频降噪（ANS）、自动增益控制（AGC）、前向纠错（FEC）可选择使用TCP传输； 2.多种布局模式、电子白板、文档共享、媒体共享、会场字幕、文件分发、权限控制、会议锁定。 3、需具备软件著作权。 | 点 | 6 |

# 二、综合评分细则

| 序号 | 项目及 权重 | 满分 分值 | 评 分 标 准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 （30%） | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（附中小企业声明函及相关证明材料）。 |  |
| 二 | 技术指标和配置 （39%） | 39 | 技术指标和配置要求表中功能及参数要求带★号的技术指标为重要技术指标，重要技术指标每负偏离1项扣3分，其它技术指标每负偏离1项扣1分。本项扣完为止。投标产品技术指标满足全部技术指标要求的，得满分。 |  |
| 三 | 产品资质及履约能力（24%） | 24 | - 投标人提供视频会议系统供制造厂商ISO9001复印件得3分，未提供的不得分。 - 投标人提供视频会议系统制造厂商《高新技术企业证书》复印件得3分，未提供的不得分。 - 投标人提供至少5个视频会议系统制造厂商专利证书，得10分,多一个加2分,最多加8分,少于5个每少一个减2分；扣完为止 | 以提供材料证明加盖原厂鲜章为准 |
| 四 | 售后服务 （3%） | 3 | 投标文件中针对本次项目的响应时间、维护年限等售后服务条件作出承诺，最优得3分，良得1分，差不得分。 |  |
| 五 | 节能、环保（2%） | 2 | 投标人投标产品每有一项为最新一期节能优先产品政府采购清单中的产品的得0.5分，每有一项为最新一期环境优先标志产品政府采购清单中的产品的得0.5分，最多得2分。（提供清单复印件，并加盖投标人公章） |  |
| 六 | 投标文件的规范性 （2%） | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |