附件：参数

技术参数： ● 设备尺寸: 主机直径×高=φ159mm×1000mm ● 通道宽度：支持， 长闸板（800mm）——单开≤600mm（摆臂：580mm），对开≤1200mm 短闸板（420mm）——单开≤600mm（摆臂：580mm），对开≤1200mm 超高闸板（1080mm）——单开≤350mm（摆臂：330mm），对开≤700mm ● 摆臂传动角度：单向/双向通行(正反90度),摆臂角度90±2o ● 电源电压：AC 110V±10%或220V±10%，50/60Hz ● 工作环境温度：－25℃～65℃ ● 相对湿度：≤90%，不凝露 ● 防水等级：IP54 ● 静态功率：60W ● 动态功率：120W ● 机械结构平稳运转时噪音：≤ 65dB（室内） ● 输入接口：干结点信号、12V电平信号或脉宽＞120ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA ● 通讯接口：标准电气RS485接口 ● 通讯距离：≤1200m ● 开/关闸速度：3—15秒可调,默认为3秒 ● 通行速度（常闭）：≥20人/分钟 ● 通行速度（常开）：≥30人/分钟 ● 平均无故障运行次数：大于300万次（不需更换核心关键部件） ● 工作环境：室内、室外 ● 支持语言：简体中文、英文 ● 外壳围栏材质：304不锈钢，表机抛光工艺处理 ● 闸板材质：亚克力材质，厚度≥12mm ● 安规符合国家标准，EMC抗干扰能力：静电放电测试通过GB/T17626.2-1998的3级标准,浪涌测试通地GB/T17626.3-1998的4级标准,快瞬变脉冲群测试通过GB/T17626.4-1998的3级标准。 产品功能： ● 通过多种EMC检测标准，设备运行性能稳定，低噪音。 ● 具备防夹、防撞功能，时刻确保人、机安全。 ● 电控部分经过防水、防潮、防盐雾三防处理，适应多种外界环境 ● 具备故障自检及提示功能，管理和维护更加便捷，如：上电自检、报警、零位偏移报警、遇阻报警、强行推闸报警、闯关报警等。 ● 具有掉电解锁和自由通行功能，可应对特殊情况下通道顺畅。 ● 具有开闸速度可调，读卡记忆功能，符合各种通行管理需要。 ● 预留多种示准电气接口，可扩展人脸识别等设备。

双通道（两个通道进出）